Soạn thảo

Ngày …/…/…

(Đã ký)

DS Hoàng Đức Thuận

Kiểm tra

Ngày …/…/…

(Đã ký)

Ths. Đinh Thị Thúy Hà

Phê duyệt

Ngày …/…/…

(Đã ký)

TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

Nơi nhận:

- Văn phòng Khoa

- Các bộ môn

# MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Để đảm bảo công tác vận hành được thực hiện đồng bộ để đạt được sự ổn định về mặt chất lượng sản phẩm, vận hành an toàn và hiệu quả đối với thiết bị.

# PHẠM VI ỨNG DỤNG

Quy trình được áp dụng trên máy chụp ảnh gel điện di MULTIDOC - IT  đặt tại phòng thực tập bộ môn Sinh Học Phân Tử.

# ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tất cả giảng viên, kỹ thuật viên, sinh viên thực hành tại phòng thực tập bộ môn.

# CÁC BƯỚC VẬN HÀNH MÁY

- Cắm dây nguồn của bàn soi gel. Cắm dây nguồn camera.

- Bật máy tính, vào phần mềm UVP bằng cách click đúp vào biểu tượng DocIt LS trên desktop.

- Kiểm tra và chắc chắn công tắc đèn UV trên bàn soi ở trạng thái Off. Mở cửa
phía trước buồng tối. Cho bản gel vào. Căn chỉnh sao cho bản gel ở chính giữa bàn soi và không có bóng nước ở dưới bản gel. Đóng cửa phía trước.

- Bật nguồn UV bằng công tắc.

- Trên giao diện của phần mềm, vào View, chọn Plugin, chọn Camera plugin.

- Nhấn Start Preview để xem hình ảnh trước khi chụp.

- Điều chỉnh các thông số:

  - Điều chỉnh độ nét của hình ảnh: Có thể lựa chọn chế độ Auto (camera sẽ tự động tìm điểm focus và chụp hình ảnh) hoặc Manual (Có thể điều chỉnh điểm focus bằng tay để tìm điểm cho ảnh rõ nét).

  - Điều chỉnh độ sáng tối.

  - Điều chỉnh độ phơi sáng trong ô Aperture: thông số về Aperture càng cao, ảnh càng sáng.

  - Điều chỉnh chất lượng ảnh trong ô ISO: ISO càng cao, ảnh càng đẹp.

  - Điều chỉnh tốc độ chụp trong ô Shutter.

  - Thay đổi chế độ giữa chụp ảnh màu đơn sắc và chụp đen trắng bằng cách chọn/ bỏ chọn ô Color Capture.

- Nhấn Capture để chụp hình sau khi đã điều chỉnh thông số phù hợp.

- Để thu gọn hình tập trung vào bản gel điện di hoặc vùng băng mong muốn, sử

dụng công cụ ROI để lựa chọn vùng hình ảnh mong muốn rồi vào Edit, chọn

Crop.

- Lưu hình ảnh đã chụp bằng cách vào File, chọn Save, chọn Folder để lưu, đặt tên cho ảnh, chọn định dạng file cho ảnh (thường chọn định dạng .jpeg) và chọn Save

# GHI CHÚ SỬA ĐỔI

| Ngày sửa đổi | Lý do sửa đổi | Ngày ban hành lại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |