Soạn thảo

Ngày …/…/…

(Đã ký)

DS Hoàng Đức Thuận

Kiểm tra

Ngày …/…/…

(Đã ký)

Ths. Đinh Thị Thúy Hà

Phê duyệt

Ngày …/…/…

(Đã ký)

TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

Nơi nhận:

- Văn phòng Khoa

- Các bộ môn

# MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Để đảm bảo công tác vận hành được thực hiện đồng bộ để đạt được sự ổn định về mặt chất lượng sản phẩm, vận hành an toàn và hiệu quả đối với thiết bị.

# PHẠM VI ỨNG DỤNG

Quy trình được áp dụng trên MÁY LY TÂM 5415 R đặt tại phòng thực tập bộ môn Sinh Học Phân Tử.

# ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tất cả giảng viên, kỹ thuật viên, sinh viên thực hành tại phòng thực tập bộ môn.

# CÁC BƯỚC VẬN HÀNH MÁY

- Cắm dây điện nguồn. Bật công tắc máy.

- Nhấn phím “open”  để mở nắp máy. Đặt ống cần ly tâm vào rotor (Chú ý cân bằng các ống và đặt đối xứng). Đóng nắp rotor, đóng nắp máy ly tâm và cài đặt các thông số.

- Xoay núm “time” để cài đặt thời gian ly tâm.

- Xoay núm “speed” để cài đặt tốc độ ly tâm.

- Nhấn “START” để bắt đầu ly tâm. Trong quá trình ly tâm biểu tượng   sẽ nhấp nháy liên tục.

- Kết thúc quá trình ly tâm, nhấn phím “open”  để mở nắp máy, mở nắp rotor và lấy ống ly tâm ra

- Trong quá trình ly tâm nếu muốn dừng trước thời gian cài đặt, nhấn phím “STOP”. Biểu tượng  sẽ xuất hiện ngay khi rotor dừng.

# GHI CHÚ SỬA ĐỔI

| Ngày sửa đổi | Lý do sửa đổi | Ngày ban hành lại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |